|  | Приложение 2 «Утверждаю» ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Директор Сыбанбаев Д.А. _________________________ (подпись) _________________________ (дата) |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | Назначение: безопасное хранение и поддержание стерильности эндоскопического оборудования в кабинетах эндоскопии, диагностических центрах, хирургических отделениях. Сушка и хранение чистых эндоскопов должны обеспечиваться при помощи тепловентилятора и УФ лампы. Нагреватель и УФ лампа должны быть встроены во внутреннюю часть шкафа. Камера должна быть оснащена датчиком для поддержания единой аппаратуры. Габариты устройства (дхшхв): не более 655 x 655 x 2 225 мм. Потребляемая мощность устройства: не более AC220 В, 50/60 Гц. УФ лампа: мощностью не более 20 Вт (срок службы не менее 5 000 часов). Нагреватель и вентилятор мощностью не менее 1кВт/ч. Камера должна быть оснащена дверным сенсором для включения вентилятора циркуляции воздуха Блок управления: Должен быть оснащен таймером выключения питания, запрограммированным не более, чем на 30 минут, а также счетчиком времени работы УФ лампы. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Держатели | Держатели эндоскопов | 10 шт. |
|  |  | 2 | Стеллаж | Вращающийся стеллаж | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию: 220 В, 50/60 Гц |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 60 календарных дней не позднее 20 декабря 2024 года, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Абдымолдаева Жанат Алиакбаровна______________;

Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита Асубаева Гулзада Советхановна _______________;

Член комиссии: Заместитель директора по ОМД Арынова Кульзада Ошакбаевна _______________;

Член комиссии: Заместитель директора по экономической и административно-хозяйственному обеспечению Жексембаева Асель Сейылкановна _______________;

Член комиссии: Врач хирург Курбанбаев Тимурбек Хабитович ________________;

Секретарь тендерной комиссии: Бухгалтер отдела государственных закупок Айдабулова Асель Нурлановна________________.